施乐75系列重装系统步骤

*前言：重装系统不会影响打印机效果及计数器，打印机IP不会变更，驱动不受影响。

什么样的情况下需要重装？

A.能开机，但打印机屏幕显示是英文：直接进行步骤二

B.不能开机，无法正常进入系统：依次进行步骤一和步骤二

重装系统需要时间：10-30分钟左右，升级过程中将无法使用打印机。

准备工作：空的U盘，正常连接打印机的电脑一台。

重装文件下载地址：

英文版系统：（U盘拷贝用，需解压）

中文版系统：（电脑端上传）

IP地址：查看及修改IP方式见用户手册（第13页开始）

步骤一： 用U盘拷贝英文系统资料下载地址，待复印机关机后插入仅解压好英文系统的U盘(复印机网线接口上方的USB孔)，然后开机，系统自动读取U盘资料升级，升级完成之后按照屏幕提示，拔出U盘然后按键盘0键，系统自动重启，开机后屏幕显示为英文；

注意：该文件在使用之前必须从压缩包中解压出来。

完成好的U盘如下图：

英文刷机完成之后如下图提示：

步骤二：浏览器中输入复印机的IP地址并按回车键打开，点击属性（输入帐号：admin 密码：1111）》普通设置》机器软件》升级（勾选启用>点击应用）》手动升级》选择文件，选择 chinesepatch.dlm （下载地址）这个文件，打开，系统即开始加载文件，升级完成自动重启，重启之后系统即为中文。

英文版页面如下图：

第三步详解图：